Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 39

Site C werkput 47 (tekening 365)

## De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vijf tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde en langwerpig rechthoekige plattegrond. In beide rijen zijn de palen op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen parallel. Tussen ieder paar palen aan het uiteinde van de kern is aan de westzijde buiten de lijn van het dwarsverband en aan de oostzijde in de lijn van het dwarsverband een paal geplaatst. De paal aan de oostzijde is dieper gefundeerd dan die van de rest van de kern. Deze palen staan waarschijnlijk in de noklijn van het gebouw. In zes paalkuilen is een paalkern waargenomen. In de zuidelijke rij staanders zijn tussenpalen tussen de staanders aangetroffen. De diagonalen over het gebouw, de noklijn en de dwarsverbinding van het centrale paar staanders kruisen elkaar in één punt.

# De wand

Aan de noord- en de zuidzijde zijn op een afstand van circa 1,75 meter van de staanders rijen paalkuilen aangetroffen die parallel lopen aan de rijen staanders. Zij markeren vermoedelijk het verloop van de wand. Er zijn geen vergelijkbare paalkuilen aangetroffen ten oosten en ten westen van de kern. Dit kan er op duiden dat de wanden niet om de kern heen liepen, maar er alleen sprake was van twee buitenstijlruimten langs de lange zijden. In dat geval zal het gebouw topgevels hebben gehad. Wandpalen stonden in principe tegenover alle staanders, soms zijn ook wandpalen tegenover de tussenpalen aangetroffen. Niet alle kuilen van wandpalen zijn waargenomen.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Op de lijn van de zuidelijke rij staanders zijn tussen hen paalkuilen waargenomen die in verband zullen staan met de afscheiding van de ruimte van de kern en de buitenstijlruimten. De langgerekte vorm van spoor 316 lijkt er op te duiden dat er sprake is van een wand. Ook in de lijn van de noordelijke rij staanders is een tussenpaal aangetroffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.

# Het verdwijnen van het gebouw

In een aantal paalkuilen van staanders is een paalkern waargenomen. Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van kuilen. Wellicht is het gebouw langzaam vervallen.

Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	10,70	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,38

02	breedte	9,00	18	gem. NAP-hoogte	21,84

03	lengte kern	10,35	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	5,55	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	5,60	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3 of 4

06	kleinste breedte gebint	5,50	22	aantal gebinten	5

07	grootste afstand gebinten	2,45	23	gem. dikte palen kern	0,15

08	kleinste afstand gebinten	2,75	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

2,55  2,65  2,50  2,65

12	breedte buitenstijlr. noord	1,75	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		1,70	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		8,90	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		8,95	33	vloeroppervlak kern	57 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		0,16	34	vloeroppervlak geheel	96 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	288	insteek+kern		x

47	292	hele kuil		x

47	308	hele kuil		x

47	310	hele kuil		x

47	311	hele kuil		x

47	312	hele kuil		x

47	313	hele kuil		x

47	314	hele kuil		x

47	315	hele kuil		x

47	316	standgreppel?		x

47	317	hele kuil		x

47	318	hele kuil		6768

47	319	insteek+kern		x

47	320	insteek+kern		x

47	323	insteek+kern		x

47	325	insteek+kern		x

47	326	hele kuil		x

47	339	hele kuil		x

47	340	hele kuil		x

47	341	hele kuil		x

47	342	hele kuil		x

47	344	insteek+kern		x

47	344	insteek+kern+nazak		x

47	345	insteek+kern		6724

47	346	hele kuil		x

47	347	hele kuil		x

47	348	hele kuil		x