Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 50

Site C werkputten 47 en 50 (tekening 368)

## De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde en rechthoekige plattegrond. In de noordelijke en de zuidelijke rij zijn de palen in een iets gebogen lijn geplaatst met dien verstande dat ze beide parallel lopen. De plattegrond van de kern geeft dus geen ellipsvorm, maar een lichte kromming naar het noorden aan beide uiteinden. Een aantal kuilen van staanders in de zuidelijke rij kon niet meer waargenomen worden. Tussen het paar palen aan het westelijke uiteinde van de kern is buiten de lijn van het dwarsverband een paalkuil geplaatst. Deze paal is niet dieper gefundeerd dan die van de rest van de kern. Deze palen staan waarschijnlijk in de noklijn van het gebouw. In een paalkuil is een paalkern waargenomen.

# De wand

Tussen de staanders van de noordelijke rij zijn enkele kleine paalkuilen waargenomen alsmede een smal greppeltje. Vermoedelijk zijn het restanten van een wand, bijvoorbeeld een vlechtwerkwand waarbij het onderste deel van het vlechtwerk in het greppeltje was neergelaten. Een deel van de wand liep dus langs de noordelijke rij staanders.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnenindeling verschaffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.

# Het verdwijnen van het gebouw

In een aantal paalkuilen zijn sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van kuilen. Vermoedelijk is het gebouw op een gegeven moment afgebroken.

Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	(9,30)	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,35

02	breedte	(4,60)	18	gem. NAP-hoogte	21,59

03	lengte kern	9,10	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	4,60	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	4,60	21	een-, twee, drie-, vierschepig	1 of 2

06	kleinste breedte gebint	4,60	22	aantal gebinten	4

07	grootste afstand gebinten	3,00	23	gem. dikte palen kern	0,24 (n=1)

08	kleinste afstand gebinten	1,25	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	licht gebogen

3,25  2,80  3,00

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		(c. 4,50)	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		(4,60)	33	vloeroppervlak kern	43 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		0,17	34	vloeroppervlak geheel	(43) m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	239	hele kuil		x

50	258	hele kuil		x

50	259	hele kuil		x

50	260	hele kuil		x

50	261	wandgreppeltje		x

50	262	hele kuil		8073

50	263	hele kuil		x

50	265	insteek+kern		x

50	266	hele kuil		8072

50	267	hele kuil		8071

50	426	hele kuil		8089