Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 80

Site I werkput 70 (tekening 505)

# De kern

Het kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vijf tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een rechthoekige of soms langwerpige plattegrond. In iedere rij zijn de palen op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen min of meer parallel. De lijn van de dwarsverbindingen tussen twee tegenover elkaar staande palen staat, op een uitzondering na haaks op de noklijn van het gebouw. In slechts een paalkuil is een paalkern waargenomen. In de zuidelijke rij ontbreekt de paalkuil tegenover spoor 221.

Tussen de paalkuilen van de staanders zijn in de lijn van de zuidelijke rij staanders vier paalkuilen (212, 214, 216 en 217) waargenomen, die een overwegend langwerpige plattegrond hebben, wellicht omdat er planken in geplaatst zijn. In de noordelijke rij zijn vergelijkbare sporen afwezig ondanks het feit dat het opgravingsvlak er niet lager ligt. Ofwel zijn vergelijkbare palen of planken daar niet aanwezig of zij waren iets minder diep gefundeerd. Vermoedelijk zijn ze afwezig omdat in deze plattegrond aan de oostzijde zelfs de sporen van de over het algemeen ondiep gefundeerde wand zijn aangetroffen.

Tussen de beide voorlaatste staanders aan iedere zijde van de kern is een paal geplaatst in wat de noklijn van het gebouw kan zijn. De paal aan de oostzijde is buiten de lijn van het dwarsverband over de staanders geplaatst, aan de westzijde is dit vermoedelijk ook het geval, gezien de plaats van de grootste diepte van de oorspronkelijke paalkuil. De noklijn loopt parallel met de beide rijen staanders van de kern, er is een zeer geringe afwijking met de as van de kern. De nog resterende diepte van de paalkuilen wordt van west naar oost geringer als gevolg van recente ontgrondingsactiviteiten.

# De wand

Rondom de kern van het gebouw ligt aan de westzijde een reeks  paalkuilen en korte greppeltjes die zonder twijfel tot een wandconstructie behoren. In de zuidelijke lange wand bevinden zich kleine paalkuilen op een onderlinge afstand van 0,75 tot 1,30 m. De langwerpige vorm van de paalkuilen alsmede de kern van de paalkuil in de zuidwesthoek doen vermoeden dat in deze kuilen c. 10 cm planken stonden. Het aantal wandpaalkuilen is gelijk aan het aantal staanders en tussenpalen in de zuidelijke rij palen van de kern. In de noordelijke lange wand is de plaatsing van de wandpalen wat onregelmatiger, maar dit beeld wordt ook veroorzaakt door de ‘scheve’ plaatsing ten opzichte van de noklijn van het paar palen 213-223 in de kern. De sporen in de westelijke korte wand behoren tot de best bewaarde in Geldrop. In het midden van de korte wand ligt in de noklijn een relatief grote paalkuil, wellicht liep de noklijn tot aan deze paal door en had het gebouw een topgevel. Tussen deze paal en de hoekpalen zijn naar het zuiden toe twee iets grotere paalkuilken aangetroffen (234 en 232), met daartussen kleinere paalkuilen of greppeltjes. Naar het noorden toe is slechts een paalkuil aangetroffen (230). Tussen deze en de centrale paal zijn smalle greppeltjes aangetroffen. De kleinere paalkuilen hebben een langwerpige vorm. Dit gegegeven en de greppeltjes doen vermoeden dat de wand is opgebouwd uit een grote centrale paal in de noklijn, dikke planken in de iets kleinere paalkuilen en dunnere planken of vlechtwerk in de greppeltjes daartussen. Het kon worden waargenomen dat de smalle greppeltjes stratigrafisch jonger zijn dan de insteek van de grote paalkuil in de noklijn van het gebouw en door kuil 230 gaan. Bovendien loopt het greppeltje bij centrale kuil 235 over de oostzijde van de kuil, terwijl het greppeltje bij kuil 230 over het centrale deel van de kuil loopt. Dit duidt er op dat de wand bij de centrale paal aan de binnenzijde tegen deze paal geplaatst is, terwijl die bij de paal of plank in kuil 230 waarschijnlijk daar tegenaan liep.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

De ‘tussenpalen’ in de zuidelijke rij staanders doet vermoeden dat er een afscheiding bestond tussen de centrale ruimte van het gebouw en de zuidelijke buitenstijlruimte.

# Bijzondere elementen

Bij de noordwesthoek van het gebouw is een ondiep greppeltje aangetroffen, dat wellicht als een osendrup gediend kan hebben.

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

In de meeste paalkuilen zijn geen paalkernen waargenomen. Paalkuil 225 bestaat uit een oorspronkelijke kuil en een daarover liggende kuil, vermoedelijk een uitgraafkuil. Wellicht is het gebouw afgebroken waarbij de diep ingegraven paal in 225 uitgegraven moest worden.

# Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	(14,10)	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,51

02	breedte	8,35	18	gem. NAP-hoogte	21,62

03	lengte kern	10,30	19	helling en richting neerwaards	-

04 	breedte kern	4,51	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	4,60	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3

06	kleinste breedte gebint	4,45	22	aantal gebinten	5

07	grootste afstand gebinten	2,85	23	gem. dikte palen kern	26 (n=1)

08	kleinste afstand gebinten	2,25	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

2,70  2,45  2,60  2,25

12	breedte buitenstijlr. noord	1,95	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid	2,00	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west	8,35	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oo st	-	33	vloeroppervlak kern	46 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	0,17	34	vloeroppervlak geheel	 118 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

70	205	insteek+kern		x

70	206	hele kuil		x

70	207	hele kuil		x

70	208	hele kuil		x

70	209	hele kuil		x

70	210	hele kuil		x

70	211	hele kuil		x

70	212	hele kuil		2677

70	213	insteek+kern of nazak?		2676

70	214	insteek+nazak		2675

70	215	insteek+kern		x

70	216	hele kuil		x

70	217	hele kuil		x

70	218	hele kuil		x

70	219	hele kuil		x

70	220	hele kuil		x

70	221	hele kuil		x

70	222	hele kuil		x

70	223	hele kuil		x

70	224	hele kuil		2680

70	225	insteek+uitgraafkuil?		x

70	226	hele kuil		x

70	227	hele kuil		x

70	228	hele kuil		x

70	229	hele kuil		x

70	230	hele kuil		x

70	231	hele kuil		2678

70	232	hele kuil		x

70	233	wandgreppel		x

70	234	insteek?+kern		x

70	235	hele kuil		x