Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegronden 38b en 38c

Site C werkput 47 (tekening 366)

## De kern

De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vier (wellicht vijf) tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde plattegrond. In iedere rij zijn de palen op een rechte lijn geplaatst, de beide rijen liepen parallel. Zoals zal blijken behoort het westelijke paar palen 190 en 251 wellicht niet tot de kern van het gebouw. In zeven paalkuilen is een paalkern waargenomen, ook in kuil 249 is wellicht een paalkern waargenomen. Tussen het paar palen aan het oosteinde van de kern, binnen de lijn van het dwarsverband, is een paal geplaatst (437), zo ook aan de westzijde van de kern, waarschijnlijk eveneens binnen de lijn van het dwarsverband (255). Bovendien is tussen het tweede paar palen, vanuit het oosten gerekend, een paal geplaatst (260). Tussen het meest westelijke paar palen van het gebouw is tenslotte ook een paal geplaatst (249). Al deze palen liggen vermoedelijk in de noklijn van het gebouw, hoewel de paal in 260 iets ten noorden van de noklijn ligt. Opvallend is dat palen 255 en 437 relatief diep zijn ingegraven en beide aan de binnenzijde van het dwarsverband zijn geplaatst. Wellicht vormt alleen het deel binnen deze palen de kern van het gebouw en is het meest westelijke vak een aanbouw. Een andere optie is dat de kern zich over de gehele lengte van het gebouw uitstrekt. De plattegrond is in dat geval zeer symmetrisch. Evenwel paalkuilen 260 en 255 zijn niet vergelijkbaar en hebben verschillende functies. Het gebouwtje zal aan de westzijde een wolfsdak hebben gehad en aan de oostzijde een topgevel.

Ten noorden van de rij staanders van gebouw 38b is een rij van vier paalkuilen aangetroffen, die óf tot een gebouw behoort waarvan de overige sporen verdwenen zijn óf een vervanging is van de vier ten zuiden ervan gelegen palen van gebouw 38b.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand. Mogelijk liep de wand niet langs de staanders van de kern, maar een of twee meter buiten de nog waargenomen configuratie van palen om.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnen-indeling verschaffen, tenzij de beide naar het noorden en het zuiden uitstekende delen van spoor 255 de aanzetten van een scheidingswand zijn tussen de kern en de buitenstijlruimte.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.

# Het verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen sporen aangetroffen die wijzen op het uitgraven van kuilen. Wellicht is het gebouw langzaam vervallen.

Oversnijdingen

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond  38B

01	lengte	(8,75)	17	gem. diameter paalkuilen kern	0,44

02	breedte	(6,20)	18	gem. NAP-hoogte	21,70

03	lengte kern	(6,70) of 8,75	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	6,20	20	oriëntatie	o-w

05	grootste breedte gebint	6,25	21	een-, twee, drie-, vierschepig	2 of 4

06	kleinste breedte gebint	6,10	22	aantal gebinten	4 (of 5)

07	grootste afstand gebinten	2,50	23	gem. dikte palen kern	17

08	kleinste afstand gebinten	1,95	24	vorm palen kern	rond?

09 	gem. breedte traveeën  w-o				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

2,10  2,20  2,05  2,50

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		?	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	ne

15 	breedte korte wand oost		?	33	vloeroppervlak kern	41,5 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		0,23	34	vloeroppervlak geheel	54 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

47	190	insteek+kern?		x

47	194	insteek+kern		6782

47	198	insteek+kern		6781

47	202	insteek+kern+nazak		x

47	249	insteek+kern		x

47	251	insteek+kern+nazak (uitgraaf)		6814

47	253	insteek+kern		x

47	255	insteek+kern		x

47	256	insteek+kern		x

47	260	hele kuil		x

47	261	insteek+kern		6783

47	263	hele kuil		x

47	268	insteek+kern		x

47	437	insteek+kern+nazak		x