Geldrop Genoenhuis

Gebouwplattegrond 43

Site C werkputten 41 en 48 (tekening 529)

## De kern

Er rest niet veel van dit gebouw behalve de paalkuilen van de staanders. De kern van het gebouw wordt gevormd door twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste palen in paalkuilen met een ronde en rechthoekige plattegrond. De palen in iedere rij staan niet in een keurig rechte lijn. De beide rijen liepen redelijk parallel. In vier paalkuilen is een paalkern waargenomen van de overige palen kan gesteld worden dat zij uitgegraven zijn. Opvallend is dat de resterende diepte van de paalkuilen gering is in relatie tot hun omvang. Vermoedelijk waren de oorspronkelijke kuilen ook niet erg diep.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen omtrent een binnenindeling verschaffen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Er zijn geen sporen van verbouwingen aangetroffen.

# Het verdwijnen van het gebouw

Een aantal palen is uitgegraven. Het is niet vast te stellen op welk tijdstip dit is gebeurd in relatie tot het gebruik van het gebouw.

Oversnijdingen

Paalkuil 128 oversnijdt een paalkuil (288) van het Karolingische gebouw 42

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	(13,65)	17	gem. diameter paalkuilen kern	118

02	breedte	(9,50)	18	gem. NAP-hoogte	21.47

03	lengte kern	9,65	19	helling en richting neerwaarts  	-

04 	breedte kern	5,54	20	oriëntatie	N-Z

05	grootste breedte gebint	5,90	21	een-, twee, drie-, vierschepig	verm. 3-schepig

06	kleinste breedte gebint	5,15	22	aantal gebinten	4

07	grootste afstand gebinten	3,65	23	gem. dikte palen kern	41

08	kleinste afstand gebinten	2,25	24	vorm palen kern	verm rond

09 	gem. breedte traveeën z-n	3,40  2,60  3,60		25	staanders rechte of gebogen lijn	rommelig

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		-	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		-	33	vloeroppervlak kern	53 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern		35	34	vloeroppervlak geheel	- m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Functie spoor	Opmerking	Vondstnrs

41	37	1	insteek		x

41	37	2	insteek		2038, 2055

41	37	3	insteek		x

41	40	1	kern		2034, 2013, 2124

41	40	2	insteek	2035 uit kern en insteek	x

48	116	1	uitgraafkuil		7445, 7349, 7185

48	116	2	insteek		7350

48	116	3	insteek onderin		7351, 7191

48	120	1	kern		7320, 7211

48	120	2	insteek		7212, 7334

48	120	3	insteek		7213, 7333

48	125	1	kern		7209, 7335, 7244

48	125	2	insteek onderin	7243, 7242 uit kern en insteek	7210, 7336

48	125	3	insteek bovenin		7245

48	128		hele kuil		7317

48	146	1	kern	7208 uit kern en insteek	7398, 7311

48	146	2	insteek		7312

48	148	1	uitgraafkuil		7337

48	148	2	insteek		x