Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 36

## De kern

De kern van dit gebouw bestaat uit twee rijen van zes tegenover elkaar geplaatste palen. De palen stonden in een rechte lijn. Beide rijen stonden evenwel niet exact paralel aan elkaar. Aan de westzijde was de kern 4,70 m breed aan de oostzijde 4,50. In de kern stonden op de cemtrale as van het gebouw twee palen die een nokbalk kunnen hebben gedragen. Beide palen stonden centraal in de twee uiterste traveeën west en oost. De diagonalen over het hele gebouw en de aslijn kruisen elkaar op hetzelfde punt (kader E bij de pijl). Deze symmetrie duidt erop dat het gebouw volgens een meetkundig plan was opgezet. Het is des te merkwaardig dat de tegenover elkaar liggende palen niet haaks op de centrale as staan. Dat is begrijpelijk als er van wordt uitgegaan dat het langsverband over de dakdragende palen primair is ten ozichte van de dwarsverbanden die op de langsligger op een willekeurige plaats gelegd konden worden. Dat het langsverband primair is blijkt ook uit de plaatsing van een reeks nieuwe dakdragende palen in de zuidelijke rij. Ten minste vier palen lijken te zijn vernieuwd. De nieuw palen stonden in het langsverband en niet in het dwarsverband, met andere woorden de nieuwe palen moesten eerst de plaat over de dakdragende palen ondersteunen. Het is niet te zeggen welke van de paalkuilen tot de oorspronkelijke uitleg behoorden en welke secundair zijn. De lijnen in kader E geven in principe de oorspronkelijke aanleg weer op basis van wat het beste uitkomt met de diagonalen over de plattegrond.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand. Van de overige sporen rond het gebouw (kader A) zijn er geen die gemakkelijk aan de wand van het gebouw toegewezen kunnen worden.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren. In de noordelijke rij dakdragende plaen zijn er twee in grotere paalkuilen geplaatst in het midden van het gebouw (in de centrale travee). Wellicht duidt dit op de plaats van een ingang.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling. Enkele niet aan het gebouw toegewezen paalkuilen op de as van het gebouw zouden wellicht met een binnenindeling kunnen samenhangen.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Zie onder de kern.

# Het verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen paalkernen waargenomen hetgeen er op kan duiden dat het gebouw is afgebroken en de palen uitgetrokken zijn.

Oversnijdingen

Gebouw 36 (indien er sprake is van een wand buiten de kern), overlapt met gebouw 37 en kan dus niet gelijktijdig zijn. Bovendien ligt gebouw 38 zó dichtbij dat van een gelijktijdigheid van beide gebouwen ook geen sprake zal zijn. Waterput X ligt op de plaats waar de noordoosthoek van gebouw 36 zou moeten liggen. Ook die twee structuren zullen niet gelijktijdig zijn.

Opmerking

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	?	17	gem. diameter paalkuilen kern	64 cm

02	breedte	?	18	gem. NAP-hoogte	c. 24,53

03	lengte kern	12,90	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	4,72	20	oriëntatie	w-o

05	grootste breedte gebint	4,72	21	een-, twee, drie-, vierschepig	4?

06	kleinste breedte gebint	4,50	22	aantal gebinten	6

07	grootste afstand gebinten	3,35	23	gem. dikte palen kern	-

08	kleinste afstand gebinten	2,00	24	vorm palen kern	-

09 	gem. breedte traveeën w-o							2,00 2,40 2,65 2,60 3,55				25	staanders rechte of gebogen lijn	recht

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		-	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		-	33	vloeroppervlak kern	60,89 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	22 cm	34	vloeroppervlak geheel	? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

##	15		hele kuil

16		hele kuil

17		hele kuil

18		hele kuil

33		hele kuil

82		hele kuil

84		hele kuil

85		hele kuil

95		hele kuil

96		hele kuil

97		hele kuil

98		hele kuil

99		hele kuil

103		hele kuil

104		hele kuil

106		hele kuil

112		hele kuil

115		hele kuil

116		hele kuil

117		hele kuil

141		hele kuil

Van onderstaande kuilen is geheel onzeker of zij tot de plattegrond kunnen worden toegewezen

33	110		hele kuil