Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 29

## De kern

Ook deze plattegrond moest gereconstrueerd worden uit een grote zwerm paalkuilen op die plaats. Sommige van die kuilen behoren bij gebouwplattegrond 30. Het is moeilijk een van de overgebleven sporen aan het gebouw toe te wijzen of om van de overgebleven sporen een andere structuur te reconstrueren. De kern van het gebouw bestond uit twee rijen van vier tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. De noordelijke rij palen lijkt op een rechte lijn te staan de zuidelijke rij is onregelmatig. Er stonden geen palen in de kernruimte, althans geen van de aanwezige paalkuilen kon met enige zekerheid als zodanig worden geïdentificeerd.

# De wand

Er zijn geen sporen aangetroffen die aanwijzingen verschaffen omtrent de plaats en constructie van de wand.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Geen

# Het verdwijnen van het gebouw

Er zijn geen paalkernen aangetroffen in de paalkuilen. Het gebouw moet zijn afgebroken en de palen uitgetrokken.

Oversnijdingen

Er is een belangrijke oversnijding waargenomen. Paalkuil 500 is ingegraven in de insteek van de Karolingische waterput Q. Gebouw 29 moet dus jonger zijn dan deze waterput. De waterput kan ook niet gelijktijdig zijn met gebouw 30. Waterput Q zal dus aan gebouw 28 moeten worden gekoppeld. Dat betekent dus dat gebouwen 29 en 30 jonger zijn dan gebouw 28.  Gebouw 29 ligt deels op de plaats van gebouw 30 en beide kunnen dus niet gelijktijdig zijn. Er zijn geen oversnijdingen die duidelijk maken welke van de beide gbouwen de jongste of the oudste is.

Opmerking

Geen

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond

01	lengte	?	17	gem. diameter paalkuilen kern	84 cm

02	breedte	?	18	gem. NAP-hoogte	c. 24,40

03	lengte kern	9,60	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	4,30	20	oriëntatie	w-o

05	grootste breedte gebint	4,40	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3?

06	kleinste breedte gebint	4,00	22	aantal gebinten	4

07	grootste afstand gebinten	3,40	23	gem. dikte palen kern	-

08	kleinste afstand gebinten	2,90	24	vorm palen kern	-

09 	gem. breedte traveeën w-o							3,20 3,40 2,90					25	staanders rechte of gebogen lijn	± recht

12	breedte buitenstijlr. noord	-	26	wandpalen aan- of afwezig?	afwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		-	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		-	33	vloeroppervlak kern	 41,28 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	39 cm	34	vloeroppervlak geheel	? m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

19	104-105		hele kuil	paal uitgetrokken

19	114		hele kuil	paal uitgetrokken

19	(260-261-262-263) 265 hele kuil	paal uitgetrokken

19	271-280-283	hele kuil	paal uitgetrokken

19	278-279		hele kuil	paal uitgetrokken

19	290-293		hele kuil	paal uitgetrokken

19	291-295		hele kuil	paal uitgetrokken

19	500		hele kuil	paal uitgetrokken