Dommelen-Kerkakkers

Gebouwplattegrond 39a en 39b

## De kern

De plattegrond van dit gebouw moest zoals bij bijna alle gebouwen in de Karolingische groep gereconstrueerd worden uit een dichte paalkuilenzwerm. Belangrijke criteria waren de diepte van de kuilen en het gegeven dat duidelijk werd dat de kern van dit gebouw een maal vernieuwd was.

De kern van het gebouw bestond uit twee rijen van drie tegenover elkaar geplaatste dakdragende palen. In de kern van het gebouw stonden klaarblijkelijk geen palen die een nokbalk droegen. De palen in iedere rij stonden niet op een rechte lijn. Het middelste paar stond in de eerste fase verder uit elkaar dan de andere twee paren. De kern van het gebouw is een maal vernieuwd. Op basis van oversnijdingen kon vastgesteld worden welke palen tot de oudste fase (39a) behoorden en welke tot de jongste fase (39b). In kaders B en E zijn de paalkuilen van de oudste fase zwart, die van de jongste fase grijs. Sommige wandpalen, met name in het noordelijke deel lijken ook een maal vernieuwd te zijn. Een dergelijke drastische vernieuwing van de constructie wordt zelden bij gebouwen van de Karolingische groep waargenomen. Bij de vernieuwing is de kern van het gebouw enigszins naar het oosten opgeschoven.Het noordelijke deel van de wand lijkt ook iets naar het oosten te zijn opgeschoven het zuidelijke deel merwaardiger wijze niet. De kern is vrij klein van oppervlak.

# De wand

Er zijn negen paalkuilen aangetroffen die aan drie zijden om de kern staan. Deze lijken in verband te staan met een wand die dus in deze reconstructie niet langs de dakdragende staanders liep. Aan de zuidzijde liggen deze paalkuilen in het verlengde van het dwarsverband van de palen in 14 en 22. Aan de noordzijde liggen ook twee wandpaalkuilen in het verlengde van het dwarsverband over 63 en 131. Verder naar het noorden liggen nog drie paalkuilen die relatief vrij liggen en die zeker deel hebben uitgemaakt van de wandconstructie. Twee paalkuilen liggen in het verlengde van de rijen paalkuilen van wandpalen, een paalkuil staat daar midden tussenin min of meer op de as van het gebouw. Met andere woorden het gebouw had aan de zuidzijde een ander aanzien dan aan de noordzijde. De zuidzijde zal een topgevel hebben gehad, de noordzijde een schilddak.  Het is mogelijk dat bij de verbouwing de hoekpaalen van de wand niet zijn verplaatst maar wel de dakdragende staanders in de gevel.

# Ingangen

Er zijn geen sporen aangetroffen die de plaats van ingangen markeren.

# Binnen-indeling

Er zijn geen sporen aangetroffen die informatie verschaffen over de binnenindeling.

# Bijzondere elementen

Geen

# Verbouwingen

Zie onder de kern en de wand

# Het verdwijnen van het gebouw

In slechts één paalkuil is een paalkern aangetroffen.

Oversnijdingen

Gebouwplattegrond 39 overlapt niet met een andere gebouwplattegrond, wel ligt waterput W ernaast.

Opmerking

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond 39a

01	lengte	10,70	17	gem. diameter paalkuilen kern	88 cm

02	breedte	8,83	18	gem. NAP-hoogte	c. 24,42

03	lengte kern	8,00	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	5,25	20	oriëntatie	n-z

05	grootste breedte gebint	5,90	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3

06	kleinste breedte gebint	4,85	22	aantal gebinten	3

07	grootste afstand gebinten	4,05	23	gem. dikte palen kern	40

08	kleinste afstand gebinten	3,80	24	vorm palen kern	rond

09 	gem. breedte traveeën w-o							3,80 4,05					25	staanders rechte of gebogen lijn	 ± recht

12	breedte buitenstijlr. noord	2,80	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		2,00-2,30	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		1,70-2,00	33	vloeroppervlak kern	 42 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	32 cm	34	vloeroppervlak geheel	94,5 m2

## Maatvoering en gegevens gebouwplattegrond 39b

01	lengte	10,70	17	gem. diameter paalkuilen kern	73 cm

02	breedte	8,83	18	gem. NAP-hoogte	c. 24,42

03	lengte kern	8,55	19	helling en richting neerwaards  	-

04 	breedte kern	5,68	20	oriëntatie	n-z

05	grootste breedte gebint	5,90	21	een-, twee, drie-, vierschepig	3

06	kleinste breedte gebint	5,00	22	aantal gebinten	3

07	grootste afstand gebinten	4,50	23	gem. dikte palen kern	-

08	kleinste afstand gebinten	4,00	24	vorm palen kern	-

09 	gem. breedte traveeën w-o							4,50 4,00					25	staanders rechte of gebogen lijn	 ± recht

12	breedte buitenstijlr. noord	2,46	26	wandpalen aan- of afwezig?	aanwezig

13 	breedte buitenstijlr. zuid		-	29	haard aangetroffen?	nee

14 	breedte korte wand west		2,00-2,50	32	andere dan paalkuilen in plattegrond?	nee

15 	breedte korte wand oost		2,00-1,20	33	vloeroppervlak kern	 48,5 m2

16	gem. diepte paalkuilen kern	32 cm	34	vloeroppervlak geheel	94,5 m2

## Correlatie sporen en vondstnummers

WP	Spoor	Laag	Spoorsoort	Opmerking	Vondstnrs

57	12-13		hele kuil	fase b jonger dan 14

57	14		hele kuil	fase a

57	15		wandpaalkuil hele kuil	fase a en b?

57	22		hele kuil	fase b?

57	40-41		hele kuil	fase b jonger dan 42

57	42		paalkuil met paalkern	fase a ouder dan 40-41

57	##		wandpaalkuil	niet gecoupeerd?

57	63		hele kuil	fase a ouder dan 64

57	64		hele kuil	fase b jonger dan 63

57	66		wandpaalkuil	fase b jonger dan 67

57	67		wandpaalkuil	fase a ouder dan 66

57	68		wandpaalkuil	fase a en b (onderscheid niet te zien)

57	70-71		wandpaalkuil	lijkt twee fasen onderscheid niet te zien

57	104		wandpaalkuil	fase a en b?

57	112		wandpaalkuil	fase a en b?

57	121-122		hele kuil	fase a

57	123		hele kuil 	fase b

57	130		hele kuil	fase b

57	131		hele kuil	fase a

57	134-135		wandpaalkuil	twee fasen?

57	137		wandpaalkuil twee fasen?

Van onderstaande kuilen is geheel onzeker of zij tot de plattegrond kunnen worden toegewezen

57	120		hele kuil

57	111	?